## 1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO

### 1.1 Perfil da Empresa

A Ótica Visão Clara é um estabelecimento comercial localizado no Centro de São Carlos, interior de São Paulo. A empresa foi fundada em 2009 por Renata e Cláudio Ferreira, atua no varejo de óculos de grau, lentes de contato e acessórios oftalmológicos, e conta com oito colaboradores fixos distribuídos nas seguintes funções:

| Colaborador | Função | Necessidade Computacional |
| --- | --- | --- |
| Renata Ferreira | Sócia-administradora | Acesso ao sistema ERP, e-mail, relatórios |
| Cláudio Ferreira | Sócio-operacional | Acesso ao sistema ERP, atendimento ao cliente |
| Fernanda Oliveira | Atendente / Vendedora | PDV, sistema de OS (ordem de serviço) |
| Lucas Trevizan | Atendente / Vendedor | PDV, sistema de OS |
| Mariana Costa | Auxiliar administrativo | Financeiro, planilhas, e-mail |
| Dr. Paulo Henrique | Optometrista | Acesso a software de laudos oftalmológicos |
| Giovanna Souza | Atendente | PDV, agendamento |
| Thiago Ramos | Estoque / Logística | Controle de estoque, ERP |

### 1.2 Situação Anterior ao Projeto

Antes da intervenção da consultoria TechBase, a Ótica Visão Clara operava em condições precárias de tecnologia da informação. A situação encontrada foi documentada durante a visita de diagnóstico realizada em 17 de fevereiro de 2025:

- Três computadores antigos sem padronização de hardware, com idades entre 9 e 12 anos, todos rodando Windows 7 sem licença;

- Rede formada por um único roteador doméstico (TP-Link TL-WR841N) conectado diretamente à operadora de internet (Claro Fibra, 200 Mbps contratado, porém o equipamento limitava a 100 Mbps);

- Ausência de switch gerenciável, todos os cabos conectados na mesma porta do roteador ou em um hub 10/100 extremamente antigo sem identificação de fabricante;

- Sem servidor: dados do sistema comercial armazenados localmente em um único computador, sem backup;

- Sem firewall dedicado, sem controle de acesso, sem política de senhas;

- Wi-Fi aberto, sem senha, compartilhado entre clientes e funcionários na mesma rede;

- Cabeamento exposto por todo o salão de vendas, com emendas inadequadas e cabos categoria 3 (Cat3) ainda em uso;

- Rack inexistente: os equipamentos de rede ficavam sobre uma prateleira de madeira dentro de um armário junto a materiais de limpeza;

- Sem nobreak ou estabilizador: quedas de energia causavam perdas frequentes de dados e danos ao hardware;

- Sistema ERP desatualizado e sem suporte do fornecedor;

### 1.3 Motivação para a Implantação

Em janeiro de 2025, a ótica sofreu um incidente grave: o computador principal (que armazenava todos os dados do sistema comercial) apresentou falha no HD após uma queda de energia. Os dados de ordens de serviço, histórico de clientes e financeiro dos últimos 14 meses foram perdidos parcialmente — apenas 60% foi recuperado por uma empresa de recuperação de dados, com custo de R$ 1.800,00.

Após esse episódio, Renata Ferreira procurou a consultoria TechBase através de indicação de outro cliente em São Carlos, a fim de implantar uma infraestrutura de TI adequada ao negócio.