## 10. CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL

### 10.1 Visão Geral da Política

A política de firewall adotada segue o princípio "deny all, permit by exception" — todo tráfego é negado por padrão e apenas as comunicações explicitamente necessárias são permitidas.

### 10.2 Regras de Firewall no pfSense

Interface WAN — Regras de entrada (tráfego vindo da internet):

Regra WAN-01: ALLOW UDP 1194 (OpenVPN)

Origem: any

Destino: WAN address

Porta: 1194/UDP

Ação: ALLOW

Descrição: Permite conexões VPN

Regra WAN-02: BLOCK tudo

Origem: any

Destino: any

Ação: BLOCK (regra implícita — "deny all")

Descrição: Bloqueia todo tráfego não explicitamente permitido

Interface VLAN 10 (Atendimento) — Regras de saída:

Regra V10-01: ALLOW TCP 80, 443 → Proxy Squid

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: Proxy (192.168.10.3:3128)

Ação: ALLOW

Descrição: Navegação web passa pelo proxy

Regra V10-02: ALLOW TCP 3306 → Servidor ERP

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: 192.168.10.3:3306

Ação: ALLOW

Descrição: Acesso ao banco de dados MariaDB (ERP)

Regra V10-03: ALLOW TCP 445, 139 → Servidor

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: 192.168.10.3

Ação: ALLOW

Descrição: Compartilhamento Samba (pasta pública)

Regra V10-04: ALLOW UDP 53 → DNS interno

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: 192.168.10.3:53

Ação: ALLOW

Descrição: Resolução DNS interna

Regra V10-05: BLOCK VLAN10 → VLAN20

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: 192.168.20.0/24

Ação: BLOCK

Descrição: Impede que atendentes acessem área administrativa

Regra V10-06: BLOCK VLAN10 → VLAN30

Origem: 192.168.10.0/24

Destino: 192.168.30.0/24

Ação: BLOCK

Descrição: Impede que atendentes acessem CFTV

Regra V10-07: BLOCK all

(regra implícita)

Interface VLAN 20 (Administrativo) — Regras de saída:

Regra V20-01: ALLOW TCP 80, 443 → Proxy Squid

(igual VLAN10)

Regra V20-02: ALLOW TCP 3306 → Servidor ERP

(igual VLAN10)

Regra V20-03: ALLOW VLAN20 → VLAN10

Origem: 192.168.20.0/24

Destino: 192.168.10.0/24

Ação: ALLOW

Descrição: Admin pode supervisionar estações de atendimento

Regra V20-04: ALLOW TCP 80 → NVR CFTV

Origem: 192.168.20.0/24

Destino: 192.168.30.10:80

Ação: ALLOW

Descrição: Somente gerência pode acessar interface do NVR

Regra V20-05: BLOCK all

Interface VLAN 30 (CFTV) — Regras:

Regra V30-01: BLOCK VLAN30 → qualquer coisa

Origem: 192.168.30.0/24

Destino: any

Ação: BLOCK

Descrição: CFTV é uma rede completamente isolada — câmeras só falam com o NVR local

Interface VLAN 40 (Clientes) — Regras:

Regra V40-01: BLOCK VLAN40 → VLANs internas

Origem: 192.168.40.0/24

Destino: 192.168.10.0/22 (abrange todas as VLANs)

Ação: BLOCK

Descrição: Clientes não acessam nenhuma rede interna

Regra V40-02: ALLOW VLAN40 → Internet

Origem: 192.168.40.0/24

Destino: any (WAN)

Ação: ALLOW

Descrição: Clientes têm acesso à internet

Regra V40-03: Limite de banda (Shaper)

Serviço: Traffic Shaper pfSense

Limitador IN: 10 Mbps por IP

Limitador OUT: 5 Mbps por IP

### 10.3 Proteção Adicional no pfSense

Snort (IDS/IPS):

Instalado via package manager do pfSense

Interface monitorada: WAN

Conjuntos de regras habilitados:

- Emerging Threats (ET) Open Ruleset

- Snort Community Rules

Modo: IPS (Inline — bloqueia automaticamente)

Alertas: Enviados por e-mail para rafael@techbase.com.br

pfBlockerNG (bloqueio de IPs maliciosos e anúncios):

Listas de bloqueio habilitadas:

- IANA Bogons (IPs não roteáveis)

- Emerging Threats IP blocklist

- SpamHaus DROP e EDROP

- DNSBL (bloqueio de domínios): EasyList, EasyPrivacy

Frequência de atualização das listas: A cada 6 horas

Geo-bloqueio:

Países bloqueados na WAN (entrada e saída):

- China, Rússia, Coréia do Norte, Irã

(baseado em listas de geolocalização MaxMind)