## 3. INVENTÁRIO E MONTAGEM DOS COMPUTADORES

### 3.1 Definição das Configurações

Com base nos requisitos levantados, foram definidos três perfis de hardware:

#### PERFIL A — Servidor de Arquivos e ERP

Uso: rodar o ERP em modo servidor, serviços de rede (DHCP, proxy, VPN), backup, banco de dados.

| Componente | Especificação | Marca/Modelo | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Core i5-12400 (6C/12T, 2.5GHz–4.4GHz) | Intel Box | 1 |
| Placa-mãe | Gigabyte B660M DS3H DDR4, LGA1700 | Gigabyte | 1 |
| Memória RAM | 2x 16GB DDR4 3200MHz | Kingston Fury | 2 |
| Armazenamento OS | SSD NVMe 480GB M.2 | Kingston NV2 | 1 |
| Armazenamento Dados | HD 4TB SATA III 7200rpm | Seagate Barracuda | 2 |
| Placa de Rede | Gigabit Ethernet integrada (usada) + Intel I350 1GbE dual-port | Intel | 1 |
| Fonte | 600W 80 Plus Bronze | Corsair CV600 | 1 |
| Gabinete | Torre Mid ATX com 3 baias externas | Fortrek COLT | 1 |
| Cooler | Cooler Box (incluso no processador) | Intel | 1 |

Observação técnica: Os dois HDs de 4TB foram configurados em RAID 1 (espelho) via software no sistema operacional, garantindo que em caso de falha de um dos discos, os dados do servidor permaneçam íntegros no outro. O SSD NVMe é exclusivo para o sistema operacional e aplicações, o que garante boot rápido e separação clara entre OS e dados.

#### PERFIL B — Estações de Trabalho de Atendimento

Uso: sistema PDV, OS (ordens de serviço), navegação controlada, impressão. Perfil para EST-01, EST-02, EST-03 e EST-07.

| Componente | Especificação | Marca/Modelo | Qtd por Máq. |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Core i3-12100 (4C/8T, 3.3GHz–4.3GHz) | Intel Box | 1 |
| Placa-mãe | ASRock H610M-HVS DDR4, LGA1700 | ASRock | 1 |
| Memória RAM | 1x 8GB DDR4 3200MHz | Kingston ValueRAM | 1 |
| Armazenamento | SSD SATA III 240GB | Kingston A400 | 1 |
| Placa de Rede | Gigabit Ethernet integrada | — | — |
| Fonte | 400W 80 Plus | Corsair CX400 | 1 |
| Gabinete | Mini Tower mATX | K-Mex GX-123 | 1 |

Total de máquinas Perfil B montadas: 4 unidades

#### PERFIL C — Estações Administrativas e Consultório

Uso: ERP administrativo, financeiro, laudos oftalmológicos, planilhas, e-mail. Perfil para EST-04, EST-05 e EST-06.

| Componente | Especificação | Marca/Modelo | Qtd por Máq. |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Core i5-12400 (6C/12T) | Intel Box | 1 |
| Placa-mãe | Gigabyte B660M DS3H DDR4 | Gigabyte | 1 |
| Memória RAM | 2x 8GB DDR4 3200MHz | Kingston Fury | 2 |
| Armazenamento | SSD NVMe 480GB M.2 | Kingston NV2 | 1 |
| Placa de Rede | Gigabit Ethernet integrada | — | — |
| Fonte | 500W 80 Plus | Corsair CX500 | 1 |
| Gabinete | Mid Tower ATX | Fortrek NEX | 1 |

Total de máquinas Perfil C montadas: 3 unidades

### 3.2 Processo de Montagem

A montagem foi realizada nos dias 03 e 04 de março de 2025, na própria sala técnica da ótica (previamente preparada). O processo seguiu o seguinte protocolo:

Passo 1 — Preparação do ambiente:

- Uso de pulseira antiestática em todos os técnicos;

- Superfície de trabalho antiestática (tapete ESD);

- Registro fotográfico de cada etapa para documentação;

- Organização dos componentes por perfil antes do início da montagem;

Passo 2 — Montagem física:

- Fixação da placa-mãe no gabinete com os espaçadores corretos;

- Instalação do processador no socket LGA1700 (sem pasta térmica adicional para cooler boxado, já que a base já conta com pasta aplicada em fábrica);

- Encaixe dos módulos de memória RAM nos slots corretos (dual channel — slots A2 e B2 quando aplicável);

- Instalação dos dispositivos de armazenamento;

- Gerenciamento de cabos (cable management) antes do fechamento;

- Conexão da fonte aos componentes;

Passo 3 — Teste de POST (Power-On Self-Test):

- Cada máquina foi testada antes de qualquer instalação de software;

- Verificação de temperatura do processador em idle e sob stress (teste de 15 minutos com Prime95);

- Verificação de leitura dos discos via BIOS/UEFI;

Resultado dos testes de hardware:

| Máquina | Temp. Idle | Temp. Stress | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIDOR | 31°C | 68°C | ✅ OK |
| EST-01 | 28°C | 61°C | ✅ OK |
| EST-02 | 29°C | 63°C | ✅ OK |
| EST-03 | 28°C | 60°C | ✅ OK |
| EST-04 | 30°C | 65°C | ✅ OK |
| EST-05 | 31°C | 66°C | ✅ OK |
| EST-06 | 29°C | 64°C | ✅ OK |
| EST-07 | 27°C | 59°C | ✅ OK |