## 9. CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE

### 9.1 Serviço DHCP

O servidor DHCP foi configurado diretamente no pfSense, que gerencia os escopos de cada VLAN de forma centralizada.

Configuração do escopo VLAN 10 (Atendimento) — exemplo:

Escopo VLAN 10:

Pool: 192.168.10.100 – 192.168.10.150

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

DNS primário: 192.168.10.3 (servidor interno)

DNS secundário: 8.8.8.8

Lease Time: 8 horas (tempo de concessão)

Domínio: visaoclara.local

Reservas estáticas (por MAC):

PC-ATEND01: MAC b4:a9:fc:11:22:01 → 192.168.10.101

PC-ATEND02: MAC b4:a9:fc:11:22:02 → 192.168.10.102

PC-ATEND03: MAC b4:a9:fc:11:22:03 → 192.168.10.103

PC-ESTOQUE: MAC b4:a9:fc:11:22:07 → 192.168.10.104

IMP-01:     MAC 30:cd:a7:55:66:11 → 192.168.10.20

Configuração do escopo VLAN 40 (Clientes):

Escopo VLAN 40:

Pool: 192.168.40.50 – 192.168.40.200

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.40.1

DNS primário: 1.1.1.1 (Cloudflare)

DNS secundário: 8.8.8.8

Lease Time: 1 hora (renovação frequente — clientes transitórios)

Sem reservas estáticas

### 9.2 Servidor DNS Interno

No servidor Ubuntu, foi instalado e configurado o Bind9 como servidor DNS autoritativo para o domínio interno visaoclara.local:

# Instalação

sudo apt install bind9 bind9utils -y

# Arquivo de zona — /etc/bind/db.visaoclara.local

$TTL 86400

@   IN  SOA servidor.visaoclara.local. admin.visaoclara.local. (

2025030501 ; Serial

3600       ; Refresh

1800       ; Retry

604800     ; Expire

86400 )    ; Minimum TTL

; Name Servers

@       IN  NS  servidor.visaoclara.local.

; Registros A (hosts)

servidor    IN  A  192.168.10.3

switch      IN  A  192.168.10.2

pfsense     IN  A  192.168.10.1

pc-atend01  IN  A  192.168.10.101

pc-atend02  IN  A  192.168.10.102

pc-atend03  IN  A  192.168.10.103

pc-admin01  IN  A  192.168.20.101

pc-gerencia IN  A  192.168.20.102

pc-consult  IN  A  192.168.20.103

pc-estoque  IN  A  192.168.10.104

imp01       IN  A  192.168.10.20

imp02       IN  A  192.168.20.20

nvr         IN  A  192.168.30.10

ap01        IN  A  192.168.10.5

ap02        IN  A  192.168.10.6

### 9.3 Servidor Proxy (Squid)

O Squid foi instalado no servidor Ubuntu para controlar e registrar o acesso à internet das estações das VLANs 10 e 20. O pfSense redireciona o tráfego HTTP/HTTPS dessas VLANs para a porta 3128 do servidor (proxy transparente).

# Instalação do Squid

sudo apt install squid -y

# Configuração principal — /etc/squid/squid.conf (trechos relevantes)

# Porta de escuta

http_port 3128 intercept

# ACLs de redes permitidas

acl rede_atendimento src 192.168.10.0/24

acl rede_admin src 192.168.20.0/24

acl rede_clientes src 192.168.40.0/24

# Lista de sites bloqueados (arquivo externo)

acl sites_bloqueados dstdomain "/etc/squid/bloqueados.txt"

# Lista de categorias bloqueadas via SquidGuard

acl adulto urlpath_regex -i "/etc/squid/categorias/adulto"

acl jogos urlpath_regex -i "/etc/squid/categorias/jogos"

acl redes_sociais urlpath_regex -i "/etc/squid/categorias/redes_sociais"

# Regras de acesso

http_access deny sites_bloqueados

http_access deny adulto

http_access deny jogos

# Redes sociais: permitidas apenas na VLAN administrativa

http_access deny rede_atendimento redes_sociais

http_access allow rede_admin

http_access allow rede_atendimento

http_access deny all

# Log de acesso

access_log /var/log/squid/access.log squid

# Cache (pasta local)

cache_dir ufs /var/spool/squid 4096 16 256

Arquivo de sites bloqueados (/etc/squid/bloqueados.txt):

.torrent

.bet365.com

.sportingbet.com

.betano.com

.1337x.to

.thepiratebay.org

# demais sites conforme política acordada com a gestão

Relatórios de acesso: Foi configurado o SARG (Squid Analysis Report Generator) para gerar relatórios HTML diários de acesso à internet, enviados por e-mail para Renata Ferreira toda segunda-feira às 8h.

# Instalação do SARG

sudo apt install sarg -y

# Cron para relatório semanal

# /etc/cron.d/sarg-report

0 8 * * 1 root /usr/bin/sarg -d $(date -d "last monday" +%d/%m/%Y)-$(date -d "last sunday" +%d/%m/%Y) && \

mail -s "Relatório de Acesso Internet — Visão Clara" renata@visaoclara.com.br < /var/www/html/squid-reports/index.html

### 9.4 VPN (OpenVPN)

A VPN foi configurada para permitir acesso remoto seguro à rede interna da ótica. O principal caso de uso é a sócia-administradora Renata Ferreira, que frequentemente trabalha de casa e precisa acessar o ERP.

Configuração do servidor OpenVPN no Ubuntu Server:

# Configuração da PKI (Public Key Infrastructure) com Easy-RSA

cd /etc/openvpn/easy-rsa/

./easyrsa init-pki

./easyrsa build-ca nopass          # Criação da CA (sem senha — ambiente controlado)

./easyrsa build-server-full vpn-servidor nopass

./easyrsa build-client-full renata-home nopass

./easyrsa build-client-full techbase-suporte nopass

./easyrsa gen-dh

Arquivo de configuração do servidor — /etc/openvpn/server/server.conf:

ini

port 1194

proto udp

dev tun

# Certificados

ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt

cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/vpn-servidor.crt

key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/vpn-servidor.key

dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem

# Rede VPN

server 10.8.0.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt

# Rotas empurradas ao cliente (acesso às VLANs internas)

push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"

push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"

push "dhcp-option DNS 192.168.10.3"

push "dhcp-option DOMAIN visaoclara.local"

# Segurança

tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0

cipher AES-256-CBC

auth SHA256

tls-version-min 1.2

# Logs

log-append /var/log/openvpn/openvpn.log

verb 3

keepalive 10 120

persist-key

persist-tun

Clientes configurados:

| Cliente | Arquivo | Dispositivo | Acesso Permitido |
| --- | --- | --- | --- |
| renata-home | renata-home.ovpn | Notebook pessoal da sócia | VLAN 10 e 20 |
| techbase-suporte | techbase-suporte.ovpn | Técnico da TechBase | Todas as VLANs |

Port forward no pfSense: A porta UDP 1194 foi direcionada do IP WAN para o IP do servidor interno (192.168.10.3).

### 9.5 Pontos de Acesso Wireless (Access Points)

Foram instalados dois Access Points TP-Link EAP245 gerenciados pelo software Omada SDN Controller, instalado no servidor Ubuntu:

# Instalação do Omada SDN Controller

wget https://static.tp-link.com/upload/software/.../Omada_SDN_Controller_v5.x.x_linux_x64.deb

sudo dpkg -i Omada_SDN_Controller_v5.x.x_linux_x64.deb

sudo systemctl enable omada

sudo systemctl start omada

# Interface web disponível em: https://192.168.10.3:8088

Configuração das SSIDs:

| SSID | Banda | Segurança | VLAN | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VisaoClara-Corp | 5 GHz | WPA2-Enterprise | 10 | Funcionários — senha compartilhada gerenciada |
| VisaoClara-WiFi | 2.4 GHz | WPA2-Personal | 40 | Clientes — senha visível no balcão |

Configurações de segurança no Wi-Fi de clientes (SSID VisaoClara-WiFi):

- Isolamento de cliente habilitado (Client Isolation): clientes não enxergam outros dispositivos conectados ao mesmo Wi-Fi;

- Limite de banda por usuário: download máximo 10 Mbps / upload máximo 5 Mbps (para não prejudicar a rede corporativa);

- Bloqueio de acesso às VLANs 10, 20 e 30 via regra no pfSense;

- Portal cativo (Captive Portal) habilitado no pfSense com mensagem de boas-vindas e aceite de termos de uso;

Posicionamento dos APs:

- AP-01: Teto do salão de vendas, posição central — cobertura do salão (~60m²) e vitrine;

- AP-02: Teto do corredor — cobertura da área administrativa, consultório e estoque;

Análise de cobertura: Após a instalação, foi realizado um heatmap de sinal com o aplicativo WiFi Analyzer (Android) nos pontos críticos:

| Local | RSSI Medido | Qualidade |
| --- | --- | --- |
| Balcão central (5 GHz) | -42 dBm | Excelente |
| Área administrativa (5 GHz) | -58 dBm | Bom |
| Consultório (5 GHz) | -61 dBm | Bom |
| Estoque (2.4 GHz) | -67 dBm | Aceitável |
| Vitrine (2.4 GHz) | -45 dBm | Excelente |

### 9.6 Servidor de Horário (NTP)

O servidor interno foi configurado como servidor NTP local para garantir que todos os equipamentos da rede estejam sincronizados:

# /etc/ntp.conf (trechos)

server a.ntp.br prefer

server b.ntp.br

server c.ntp.br

# Permite que a rede interna sincronize com este servidor

restrict 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

restrict 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Todos os computadores Windows foram configurados para sincronizar com servidor.visaoclara.local (192.168.10.3) via GPO local.

### 9.7 Sistema de Backup

Estratégia adotada: Regra 3-2-1

3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, sendo 1 cópia fora do local físico.

| Cópia | Tipo | Localização | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Cópia 1 | RAID 1 (espelho em tempo real) | Servidor interno (HDs internos) | Contínuo |
| Cópia 2 | Backup local em HD externo | HD Seagate 2TB conectado ao servidor | Diário (22h) |
| Cópia 3 | Backup em nuvem | Backblaze B2 (S3-compatible) | Diário (23h) |

Script de backup local (crontab do servidor):

# /etc/cron.d/backup-visaoclara

# Backup local diário às 22h

0 22 * * * root rsync -avz --delete /dados/ /mnt/backup_externo/visaoclara/ \

>> /var/log/backup/backup_local_$(date +\%Y\%m\%d).log 2>&1

# Backup em nuvem diário às 23h (usando rclone configurado com Backblaze B2)

0 23 * * * root rclone sync /dados/ b2:visaoclara-backup/ \

--log-file=/var/log/backup/backup_nuvem_$(date +\%Y\%m\%d).log

# Notificação por e-mail ao final do backup

5 23 * * * root tail -20 /var/log/backup/backup_nuvem_$(date +\%Y\%m\%d).log | \

mail -s "Status Backup Visao Clara - $(date +\%d/\%m/\%Y)" renata@visaoclara.com.br

Custo do backup em nuvem (Backblaze B2):

- Volume estimado de dados: ~120 GB (banco de dados ERP + arquivos)

- Custo: 0.006 por GB/mês = ~$0.72/mês ≈ R 4,00/mês — custo irrisório para a tranquilidade provida.

Teste de restore: Em 28/03/2025 (último dia do projeto), foi realizado um teste de restore de backup com sucesso, restaurando o banco de dados do ERP em uma máquina de teste e verificando a integridade dos dados. Tempo de restore completo: 18 minutos.