## 11. PONTOS DE ACESSO WIRELESS — CONFIGURAÇÃO DETALHADA

### 11.1 Configuração dos APs via Omada Controller

Site: Visão Clara São Carlos

Controller: https://192.168.10.3:8088

AP-01 (Salão de Vendas):

Nome: AP-Salao

IP: 192.168.10.5

Modelo: EAP245

Canal 2.4 GHz: 1 (largura 20 MHz)

Canal 5 GHz: 36 (largura 80 MHz, modo VHT80)

Potência TX: Auto (limitado a 17 dBm)

Fast Roaming: Habilitado (802.11r)

AP-02 (Corredor/Fundo):

Nome: AP-Fundo

IP: 192.168.10.6

Modelo: EAP245

Canal 2.4 GHz: 11 (evitar sobreposição com AP-01)

Canal 5 GHz: 149 (evitar sobreposição com AP-01)

Potência TX: Auto (limitado a 17 dBm)

Fast Roaming: Habilitado (802.11r)

### 11.2 Portal Cativo para Clientes

O portal cativo foi configurado no pfSense (pacote Captive Portal):

- Página de boas-vindas personalizada com logo da Ótica Visão Clara;

- Campo de aceite dos termos de uso (LGPD — Lei 13.709/2018);

- Autenticação: sem senha (acesso livre após aceite dos termos);

- Timeout de sessão: 4 horas (após isso, precisa aceitar os termos novamente);

- Página de termos: informa que a rede é monitorada e é proibido uso para fins ilegais;