## 4. TOPOLOGIA E PROJETO DE REDE

### 4.1 Modelo de Topologia Adotado

Foi adotada a topologia estrela hierárquica (também chamada de estrela estendida), que é a mais adequada para pequenos negócios que necessitam de segmentação e controle centralizado. Todas as conexões convergem para o switch core, que é gerenciado pelo servidor/firewall.

text

┌─────────────────────────┐

│  INTERNET (Claro Fibra) │

│  500 Mbps (Upgr. Contr.)│

└────────────┬────────────┘

│ Fibra óptica

┌───────┴───────┐

│  ONU/MODEM    │

│  Claro (PPPoE)│

└───────┬───────┘

│ Cat6 (WAN)

┌────────────┴────────────┐

│  FIREWALL/SERVIDOR       │

│  pfSense + Servidor ERP  │

│  2 NICs (WAN + LAN)      │

└────────────┬────────────┘

│ Cat6 (LAN Trunk)

┌────────────┴────────────┐

│   SWITCH GERENCIÁVEL     │

│   TP-Link TL-SG2218      │

│   16x GbE + 2x SFP       │

└─────────┬───────────┬───┘

┌───────────────┤           ├──────────────┐

│               │           │              │

┌────────┴──┐    ┌───────┴──┐  ┌────┴─────┐  ┌────┴────┐

│  VLAN 10  │    │  VLAN 20 │  │  VLAN 30 │  │ VLAN 40 │

│ Atendim.  │    │  Admin.  │  │  CFTV    │  │Wi-Fi CL.│

└────┬──────┘    └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬────┘

│                │             │              │

EST-01,02,03     EST-04,05,06   CAM-01 a 04    AP (SSID2)

EST-07, IMP-01   EST-06, IMP-02  NVR            Clientes

### 4.2 Segmentação por VLANs

A rede foi segmentada em 4 VLANs para garantir isolamento e segurança:

| VLAN ID | Nome | Descrição | Equipamentos |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | ATENDIMENTO | Computadores de frente de loja e PDV | EST-01, 02, 03, 07, IMP-01 |
| VLAN 20 | ADMINISTRATIVO | Computadores administrativos e gerência | EST-04, 05, 06, IMP-02 |
| VLAN 30 | CFTV | Câmeras IP e NVR, isolado das demais | CAM-01 a 04, NVR |
| VLAN 40 | CLIENTES | Wi-Fi para clientes, sem acesso à LAN | Dispositivos dos clientes |

Regras inter-VLAN:

- VLAN 20 pode acessar VLAN 10 (para relatórios e supervisão);

- VLAN 10 não pode acessar VLAN 20 (sem acesso ao financeiro);

- VLAN 30 é totalmente isolada — somente o servidor pode acessar para visualização das câmeras;

- VLAN 40 só tem acesso à internet, sem comunicação com as demais VLANs;

- Servidor tem acesso a todas as VLANs via roteamento no pfSense;

### 4.3 Infraestrutura de Cabeamento

Padrão adotado: Cat6 UTP (TIA/EIA-568-B) em toda a instalação.

Justificativa: O Cat6 suporta até 1 Gbps a 100 metros e 10 Gbps a distâncias de até 55 metros, dimensionamento adequado para o ambiente da ótica. O custo-benefício é superior ao Cat5e para uma instalação nova, pois tem folga técnica para os próximos 8–10 anos.

Organização do cabeamento:

- Calha plástica branca de 40×20mm ao longo das paredes (salão de vendas);

- Eletrocalha metálica 50×30mm no teto do corredor e sala técnica;

- Todos os cabos identificados com etiquetas numeradas nas duas extremidades;

- Caixas de tomadas duplas RJ45 Cat6 embutidas na parede (padrão ABNT NBR 14565);

- Patch cords de 0,5m (patch panel ao switch) e 2m (tomada ao equipamento), todos certificados;

Metragem de cabo instalada:

| Trecho | Comprimento Estimado | Comprimento Real (com folga) |
| --- | --- | --- |
| Rack → P01 (EST-01) | 18m | 22m |
| Rack → P02 (EST-02) | 20m | 24m |
| Rack → P03 (EST-03) | 22m | 26m |
| Rack → P04 (IMP-01) | 19m | 23m |
| Rack → P05 (CAM-01) | 15m | 18m |
| Rack → P06 (EST-04) | 8m | 12m |
| Rack → P07 (EST-05) | 7m | 11m |
| Rack → P08 (IMP-02) | 8m | 12m |
| Rack → P09 (EST-06) | 10m | 14m |
| Rack → P10 (CAM-02) | 9m | 13m |
| Rack → P11 (EST-07) | 12m | 16m |
| Rack → P12 (CAM-03) | 13m | 17m |
| Rack → P15 (CAM-04) | 25m | 30m |
| Rack → AP-01 | 21m | 25m |
| Rack → AP-02 | 6m | 10m |
| Total | — | ~273 metros |

Certificação: Após a instalação, todos os pontos de rede foram testados com o Fluke Networks MicroScanner PoE para verificação de continuidade, mapa de pares, comprimento e presença de erros de crimpagem. Todos os 18 pontos foram aprovados no teste.