## 5. ENDEREÇAMENTO IP E SUB-REDES

### 5.1 Planejamento de Sub-redes

Foi adotado o bloco privado 192.168.0.0/16 subdividido em sub-redes por VLAN:

| VLAN | Rede | Máscara | Gateway | Range DHCP | Broadcast | Hosts Disponíveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 — Atendimento | 192.168.10.0 | /24 | 192.168.10.1 | .100 a .150 | 192.168.10.255 | 254 |
| VLAN 20 — Administrativo | 192.168.20.0 | /24 | 192.168.20.1 | .100 a .120 | 192.168.20.255 | 254 |
| VLAN 30 — CFTV | 192.168.30.0 | /24 | 192.168.30.1 | Estático | 192.168.30.255 | 254 |
| VLAN 40 — Clientes | 192.168.40.0 | /24 | 192.168.40.1 | .50 a .200 | 192.168.40.255 | 254 |

### 5.2 Endereços Estáticos (Reservas DHCP)

Equipamentos de infraestrutura recebem IPs estáticos ou reservas DHCP fixas por MAC address:

| Equipamento | IP Estático | MAC Address | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| pfSense (LAN) | 192.168.10.1 | — | Todas |
| Switch TP-Link | 192.168.10.2 | dc:ef:09:aa:11:3b | 10 |
| SERVIDOR (ERP) | 192.168.10.3 | b4:2e:99:cc:44:fa | 10 |
| NVR (CFTV) | 192.168.30.10 | — | 30 |
| CAM-01 | 192.168.30.11 | — | 30 |
| CAM-02 | 192.168.30.12 | — | 30 |
| CAM-03 | 192.168.30.13 | — | 30 |
| CAM-04 | 192.168.30.14 | — | 30 |
| AP-01 (salão) | 192.168.10.5 | — | 10 |
| AP-02 (corredor) | 192.168.10.6 | — | 10 |
| IMP-01 (atend.) | 192.168.10.20 | — | 10 |
| IMP-02 (admin) | 192.168.20.20 | — | 20 |

### 5.3 Tabela de Estações de Trabalho (Reservas DHCP por MAC)

| Máquina | Hostname | IP Reservado | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| EST-01 | PC-ATEND01 | 192.168.10.101 | 10 |
| EST-02 | PC-ATEND02 | 192.168.10.102 | 10 |
| EST-03 | PC-ATEND03 | 192.168.10.103 | 10 |
| EST-04 | PC-ADMIN01 | 192.168.20.101 | 20 |
| EST-05 | PC-GERENCIA | 192.168.20.102 | 20 |
| EST-06 | PC-CONSULT | 192.168.20.103 | 20 |
| EST-07 | PC-ESTOQUE | 192.168.10.104 | 10 |