## 7. MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO RACK

### 7.1 Especificações do Rack

Rack adquirido: Rack fechado 12U de parede — Elgin/Mak/N-series (marca nacional)

- Altura: 12U (unidades de rack = ~53 cm de altura interna útil)

- Profundidade: 450mm

- Largura: 19" (padrão)

- Tipo: Fechado com porta de vidro frontal e ventilação lateral

- Fixação: Parede (wall mount), instalado na sala técnica a 1,60m do chão

Justificativa da escolha de 12U: Para o projeto atual foram utilizadas 8U, com 4U de folga para expansão futura (NAS adicional, switch de expansão, etc.).

### 7.2 Organização Interna do Rack (De cima para baixo)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  RACK 12U — ÓTICA VISÃO CLARA          │

│  Sala Técnica — Instalação: 10/03/2025 │

├────┬────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [PATCH PANEL 24P Cat6 — Furukawa] │ ← Terminação de todos os cabos

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL] │ ← Passa os patch cords do PP ao SW

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [SWITCH TP-Link TL-SG2218 16P GbE]│ ← Core switch gerenciável

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL] │

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [ROTEADOR/FIREWALL pfSense]        │ ← Dell Optiplex 7010 (adaptado)

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 2U │ [SERVIDOR ERP + SERVIÇOS]          │ ← Torre adaptada com bracket 2U

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [BANDEJA FIXA — NVR CFTV]          │ ← Gravador IP Intelbras NVR 3104

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [RESERVA FUTURA]                   │

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [RESERVA FUTURA]                   │

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [RESERVA FUTURA]                   │

├────┼────────────────────────────────────┤

│ 1U │ [RESERVA FUTURA]                   │

├────┼────────────────────────────────────┤

│    │ [RÉGUA DE TOMADAS 8 SAÍDAS]        │ ← Montada na lateral interna

│    │ [NOBREAK APC BX1500G 1500VA]       │ ← Posicionado no chão, embaixo

└────┴────────────────────────────────────┘

### 7.3 Nobreak e Proteção Elétrica

Nobreak: APC Back-UPS BX1500G — 1500VA / 900W

- Autonomia estimada para os equipamentos do rack: ~25 minutos (suficiente para encerramento seguro do servidor)

- O servidor foi configurado com o software apcupsd no Ubuntu Server para monitorar o estado da bateria e executar shutdown automático gracioso quando a carga cair abaixo de 30%

# Configuração do apcupsd no servidor

# /etc/apcupsd/apcupsd.conf

UPSNAME VisaoClara-UPS

UPSCABLE usb

UPSTYPE usb

BATTERYLEVEL 30

MINUTES 5

TIMEOUT 0

# Serviço habilitado no boot

sudo systemctl enable apcupsd

sudo systemctl start apcupsd

- Estabilizadores: Cada estação de trabalho recebeu um estabilizador 500VA NHS (custo ~R$ 85,00 cada), pois o nobreak cobre apenas os equipamentos críticos do rack.

### 7.4 Identificação e Documentação do Rack

Todas as portas do patch panel foram etiquetadas com fita de etiquetadora eletrônica (Brother P-Touch), seguindo a nomenclatura dos pontos de rede definida no projeto:

Patch Panel — Face frontal:

[ P01 ][ P02 ][ P03 ][ P04 ][ P05 ][ P06 ][ P07 ][ P08 ]

[ P09 ][ P10 ][ P11 ][ P12 ][ P13 ][ P14 ][ P15 ][ P16 ]

[ P17 ][ P18 ][ -- ][ -- ][ -- ][ -- ][ -- ][ -- ]

Cada porta também identificada com VLAN correspondente:

P01–P04: VLAN 10 (verde)

P06–P09: VLAN 20 (azul)

P05, P10, P12, P15: VLAN 30 (amarelo)

P13–P14: Uplinks (vermelho)